|  | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM |  |
| --- | --- | --- |
|  | SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY |  |
|  | Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN |
|  | L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam | 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam |
|  | ĐT: (84).8. 35 123 171 – Fax: (84).8.35 123 181 | ĐT: (84).8. 8404415 – Fax: (84).8. 8404412 |
|  | E-mail: scic@dmc.vn | Website: http://www.dangminh.vn |

BÁO CÁO KẾT QUẢ 
THỬ NGHIỆM CỌC KHOAN NHỒI 600 BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘNG BIẾN DẠNG LỚN (PDA)

Số:

CÔNG TRÌNH	: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & CĂN HỘ BÌNH TÂY

HẠNG MỤC	: CỌC KHOAN NHỒI Φ 600 mm

CHỦ ĐẦU TƯ	: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

TƯ VẤN GIÁM SÁT: CÔNG TY CP THIẾT KẾ DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

ĐƠN VỊ THI CÔNG	: CÔNG TY XÂY DỰNG LANDON

TPHCM 00/2010

| Số: 0410-06 Ngày: 000000000 | BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CỌC | LAS-XD 506 Trang: 2/2 |
| --- | --- | --- |

- Đơn vị yêu cầu	: LANDON CONSTRUCTION CORPORATION

Địa chỉ	: 46 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

- Tên công trình	: Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ Bình Tây

Hạng mục	: Cọc khoan nhồi 600

- Nội dung kiểm tra	: Sức chịu tải của cọc, độ đồng nhất và tương quan độ lún – tải trọng

- Số lượng kiểm tra	: 01 cọc

- Phương pháp kiểm tra	: ASTM D 4945-00

- Địa điểm kiểm tra	:  116-117-118 Bãi Sậy, phường 1, quận 6, TP Hồ Chí Minh

- Thời gian kiểm tra	: Ngày 15/04/2009

- Thông tin thử nghiệm	:

- Số lượng và vị trí cọc thử được chọn theo sự thống nhất của các bên liên quan (Xem Biên bản chứng kiến thử nghiệm ở Phụ lục 2).

- Thiết bị phân tích cọc PDA bao gồm các cảm biến đo ứng suất, các cảm biến đo gia tốc, dây cáp nối cảm biến và thiết bị thu nhận tín hiệu của hãng PDI, Hoa Kỳ.

- Căn cứ kiểm tra & đánh giá:

- Hợp đồng số 0913/SCIC-LDON ngày 15/04/2009 giữa Công ty xây dựng LANDON & Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam về việc kiểm tra sức chịu tải cọc khoan nhồi Φ600 mm;

- Kết quả thử nghiệm được trình bày chi tiết ở Phụ lục 1 đính kèm.

- Kết quả kiểm tra 	:

- Sức chịu tải lớn nhất của cọc P14 đã kiểm tra là 349 tf (349 tấn)

- Độ lún tại đầu cọc ứng với sức chịu tải lớn nhất của cọc P14 đã kiểm tra là  11.9 mm;

- Không phát hiện các vùng bất thường trên thân các cọc đã thử nghiệm.

PT Phòng thử nghiệm	Giám đốc

Th.s Nguyễn Trường Hải	Ks Nguyễn Đăng Khoa