| CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM |  |
| --- | --- |
| SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY |  |
| Van phòng chính: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL | Van phòng giao dich: Phòng G02- Tòa nhà PLUG-IN |
| L11-L12 Miếu Nổi, P.3, Q. Bình Thạnh , TP.HCM | 341-343 Điện Biên Phủ, P.15, Q.BT, TP.HCM |
| ĐT: (84).8.35170334 | ĐT: (84).8.35123171 – Fax: (84).8. 35123181 |
| E-mail: scic@dmc.vn | Website: http://www.dangminh.vn |

Tp. H ôTp.Hoà Chí Minh, ngaøy 10 thaùng 05 naêm 2019

BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ SÖÙC CHÒU TAÛI TÔÙI HAÏN CUÛA

NEÀN ĐẤT TỰ NHIÊN

Report Bearing Capacity Of Soil For Static Load

SỐ: 0510-01

COÂNG TRÌNH/ Project 	: VietNam Nisshin Technomic Premix New Factory Project

ÑÒA CHÆ/ Address 	: Plot 517, Road 13, Amata IP, Bien Hoa City, Dong Nai, Viet Nam

KHAÙCH HAØNG/Customner  : COÂNG TY TNHH QUOÁC TEÁ VINATA - CHI NHAÙNH  Tp. HCM

VINATA INTERNATIONAL CO.,LTD- HO CHI MINH CITY BRANCH

ÑÒA CHÆ / Address                  : 171 VOÕ THÒ SAÙU, QUAÄN 3, TP.HCM

171 VO THI SAU, DISTRICT 3, HO CHI MINH CITY

05-2019

MUÏC LUÏC/ TABLE OF CONTENTS

NOÄI DUNG /CONTENT                                                                               TRANG/ Page

I. CAÊN CÖÙ TIEÁN HAØNH /BASIC ……………………………………………………     3

II. TIEÂU CHUAÅN AÙP DUÏNG/ APPLIED STANDARDS	3

III. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH /ABOUT PROJECT	3

IV. THIEÁT BÒ THÖÛ NGHIEÄM /TESTING EQUIPMENT	3

V. ÑIEÀU KIEÄN THÖÛ NGHIEÄM /EXPERIMENTAL CONDITIONS	3

VI. BIEÂN BAÛN THÖÛ NGHIEÄM TAÏI HIEÄN TRÖÔØNG/MINUTES OF TAKING SAMPLES ON SITE..	4

VII. KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM/ Testing Result……………………………………………………………… 6

- Keát quaû thöû nghiệm số 0510-01 Vị trí –M1 / Position M1, Test results No. 0510-01……………..	7

VIII. MẶT BẰNG THỬ NGHIỆM VÀ HÌNH AÛNH THỬ NGHIỆM/ Photos And Testing Location Maps	14

VIIII. KEÁT LUAÄN /CONCLUSION	17

1. CAÊN CÖÙ TIEÁN HAØNH/ Grounds for

Caên cöù phieáu yeâu caàu thöû nghieäm soá 0510-01 – ngaøy 07/05/2019 cuûa Coâng Ty TNHH Quoác Teá Vinata – chi nhaùnh- Tp Hoà Chí Minh / Pursuant to conduct trials of 0510-01 - 07/05/2019, date on of Vinata  International Co., ltd – Ho Chi Minh City Branch.

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngay 12/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quản ly chất lượng va bảo trì công trình/ No 46/2015/NĐ-CP Decree dated 12/05/2015 of Government on the management of construction quality.

2. TIEÂU CHUAÅN AÙP DUÏNG/ APPLIED STANDARDS:

JGS 1521-1995: Phöông phaùp xaùc ñònh söùc chòu taûi tôùi haïn cuûa neàn ñaát tự nhiên, tại công trình, Standard Test method for Bearing Capacity of Soil Static Load floor factory  .

3. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH/ ABOUT PROJECT

Coâng trình “VietNam Nisshin Technomic Premix New Factory Project  ” ñöôïc ñaàu tö xaây döïng taïi

Plot 517, Road 13, Amata IP, Bien Hoa City, Dong Nai, Viet Nam. Coâng trình hieän ñang trong quaù trình thi coâng phaàn đất moùng nhà xưởng do Coâng Ty TNHH Quoác Teá Vinata – chi nhaùnh- Tp Hoà Chí Minh thöïc hieän/ Project “VietNam Nisshin Technomic Premix New Factory Project  ” be invested in Plot 517, Road 13, Amata IP, Bien Hoa City, Dong Nai, Viet Nam. The Project is currently in the process of construction by Vinata  International Co., ltd – Ho Chi Minh City Branch

Haïng muïc yeâu caàu kieåm tra laøø đất tự nhiên móng nhaø xöôûng của coâng trình. /Categories are required to check the Bearing Capacity of Soil For Static Load and Gread Footing.

Muïc ñích cuûa coâng taùc thöû nghieäm nhaèm giuùp khaùch haøng ñaùnh giaù laïi ñòa chaát khu vöïc xaây döïng, laø yeáu toá quan troïng duøng laøm cô sôû kieåm tra, tính toaùn thieát keá söùc chòu taûi cuûa neàn ñaát döôùi ñaùy moùng coâng trình. /The purpose of the test to help customers evaluate geology , it importants as a basis to design, calculations of the ground at the bottom of the building foundation.

4. THIEÁT BÒ THÖÛ NGHIEÄM/ TESTING EQUIPMENT

- Kích thuûy löïc 400 Kg/cm2, khaû naêng kích toái ña 400 Kg/cm2, phạm vi ño cuûa aùp keá 0 ñeán 400 kgf/cm2, vaïch chia nhỏ nhất 2 kg/ cm2 /400kg/cm2 hydraulic, the ability to size up to 400 Kg/cm2, the measuring range of the pressure gauge from 0 to 400 kgf/cm2, smallest division 2 kg/cm2

- 02 Ñoàng hoà ño chuyeån vò, khaû naêng ño bieán daïng toái ña 50mm, vaïch chia 0,01 mm/ 02 meter from displacement, deformation capacity 50mm maximum, 0.01 mm graduations.

- Taám eùp baèng theùp cöùng ñöôøng kính 330 mm, coù chieàu daøy 25mm/ Hard steel plate 330   mm in diameter, 25mm thickness.

- Taûi thöû nghieäm ñöôïc taïo bôûi đối trọng laø Xe Cuoác coù taûi troïng 15 taán/ Load test is created by counterweight by 15  ton Truck.

5. ÑIEÀU KIEÄN THÖÛ NGHIEÄM/ EXPERIMENTAL CONDITIONS:

- Thôøi tieát khoâ raùo, trôøi naéng bình thöôøng/ Dry and sunny weather- normal.

- Caùc vò trí thöû nghieäm theo söï chæ ñònh cuûa khaùch haøng/ The test location designated by the customer.

- Caùc vò trí thí nghieäm taïi coâng trình   VietNam Nisshin Technomic Premix New Factory Project  vaøo ngaøy 07/05/2019 /The placement tested at work on days 07/05/2019 – VietNam Nisshin Technomic Premix New Factory Project  as attached:

- Bieân baûn chứng kiến thử nghiệm có xác nhận của khách hàng /Minutes of witness certified by the test client

- KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM/ Testing Result:

Xem Phieáu keát quaû thöû nghieäm ñính keøm (soá PKQ-0510-01 / See vote results attached  PKQ-0510-01 )

7.HÌNH AÛNH THÖÛ NGHIEÄM:

Vị trí YS1/XS3 – Sâu 3.0m

Vị trí SEPTIC TANK YGRID Y1

KEÁT LUAÄN /CONCLUSION:

Caùc vò trí ñaõ thöû nghieäm coù dieän tích khaù nhoû (khoaûng 855 cm2) neân quaù trình thöû nghieäm khoâng gaây aûnh höôûng nhieàu ñeán khaû naêng chòu löïc cuûa ñaát neàn döôùi ñaùy moùng coâng trình/ The test location was relatively small area (about 855 cm2), The test process does not affect much to the bearing capacity of the ground of the building..

Thaønh phoá Hoà Chí Minh ngaøy 10/05/2019

Phoù Giaùm ñoác

Vice Director

Nguyeãn Thò Thuûy